КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Проектирование нейроинтерфейсов»

(наименование этапа) чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» _________________________________________

(субъект РФ)

2027 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	6

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции	6

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста	6

по компетенции «Проектирование нейроинтерфейсов»	6

1.3. Требования к схеме оценки	12

1.4. Спецификация оценки компетенции	12

1.5. Содержание конкурсного задания	13

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	13

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания	14

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	2

2.1. Личный инструмент конкурсанта	2

2.2. Материалы, оборудование и инструменты,	2

запрещенные на площадке	2

3. Приложения	2

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – Профессиональный стандарт

- КЗ – Конкурсное задание

- ИЛ – Инфраструктурный лист

- ТК — Требования компетенции.

- СИЗ — средства индивидуальной защиты.

- ЭМГ — Электромиография метод исследования биоэлектрических потенциалов, возникающих в скелетных мышцах человека при возбуждении мышечных волокон.

- ЭКГ – Электрокардиография ведущий метод диагностики, основанный на регистрации электрических импульсов, возникающих при работе сердца.

- P-волна - часть сигнала ЭКГ, показывающая деполяризацию предсердий

- QRS-комплекс - часть сигнала ЭКГ, отображающая деполяризацию желудочков сердца

- T-волна - часть сигнала ЭКГ, показывающая реполяризацию желудочков

- ISR — Interrupt Service Routine обработчик прерывания (функция обработки прерывания, процедура обработки прерывания), реагирует на событие и обслуживает его, после чего возвращает управление в прерванный код.

- DSP — Digital signal processor цифровая обработка сигналов (цифровой сигнальный процессор  обработки сигналов (ЦПОС)) — специализированный микропроцессор, предназначенный для обработки оцифрованных сигналов.

- ASP — Analog signal processing аналоговая обработка сигналов, производящаяся над аналоговыми сигналами аналоговыми средствами.

- MCU — Micro Controller Unit микросхема, предназначенная для управления электронными устройствами.

- Способы программирования (IEC 61131-3:2013 / ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016) — стандарт устанавливающий синтаксис и семантику языков программирования программируемых контроллеров.

- Микроконтроллерная плата ARDUINO — аппаратно-программная платформа для проектирования и создания новых устройств.

- ATmega328 - микроконтроллер, используемый на платах Arduino (и аналогах)

- Биоэлектрические потенциалы (БИОПОТЕНЦИАЛ) — показатель биоэлектрической активности, определяемый разностью электрических потенциалов между двумя точками живой ткани.

- Нейро-аппаратный комплекс — аппаратное воплощение, построенное по принципу организации и функционирования биологических сигналов человека для управления программным или аппаратным комплексом.

- Язык программирования C / С++ — процедурный язык высокого уровня, поддерживающий структурированное программирование.

- Язык программирования Python - мультипарадигмальный высокоуровневый язык программирования общего назначения с динамической строгой типизацией и автоматическим управлением памятью.

- ARDUINO IDE — интегрированная среда разработки для Windows, и Linux, предназначенная для создания и загрузки программ на Arduino-совместимые платы, а также на платы других производителей.

- Графический интерфейс — система средств для взаимодействия пользователя с компьютером, для визуализации управления программами и аппаратными комплексами.

- BiTronics Studio EMG edition — программное обеспечение российской компании BiTronics Lab служащее для визуализации ЭМГ сигналов человека

- Плоттер - инструмент для отслеживания различных данных, которые отправляются с платы Arduino. Используется для визуализации данных в графическое изображение.

- COM-порт - Communication Port, последовательный порт для связи с микроконтроллером

- Matplotlib - библиотека Python для построения графиков

- Фурье-преобразование - математический метод анализа частотных характеристик сигнала

- мВ - милливольт, единица измерения напряжения

- Гц - герц, единица измерения частоты

- Tkinter - библиотека Python для создания графических интерфейсов

- CSV - формат хранения данных в виде таблицы, значения разделены запятыми

- Пульс - частота сердечных сокращений (ударов в минуту)

- Pandas - библиотека Python для работы с табличными данными

- Jupyter Notebook - интерактивная среда для работы с кодом и анализом данных

- VSCode - Visual Studio Code, редактор кода

- Гистограмма - график, отображающий распределение данных

- Phik - коэффициент корреляции, подходящий для нелинейных данных

- Seaborn - библиотека для визуализации данных на Python

- Heatmap - график, представляющий значения корреляционной матрицы цветами

- Markdown - язык разметки для форматирования текста в Jupyter Notebook

- OpenCV - библиотека для компьютерного зрения

- Face_recognition - библиотека Python для распознавания лиц

1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции

Требования компетенции (ТК) «Проектирование нейроинтерфейсов» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста

по компетенции «Проектирование нейроинтерфейсов»

Перечень видов профессиональной деятельности, умений и знаний, и профессиональных трудовых функций специалиста (из ФГОС/ПС/ЕТКС.) и базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту.

Обобщенная трудовая функция «Разработка и отладка программного кода» согласно Профстандарту: 06.001 код А/01.3 по ЕТКС или ЕКС наименование профессии: Техник-программист, уровень квалификации 3. Наименование трудовой функции «Формализация и алгоритмизация поставленных задач для разработки программного кода». Соответствует следующим специальностям по ФГОС СПО: 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы, 12 декабря 2022 г. №1095; 09.02.13 Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта, 24 декабря 2024 г. № 1025.

Таблица 1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка графических форм и интерфейса | 22 |
|  | -Специалист должен знать и понимать: - Принципы объектно-ориентированного программирования (ООП) для организации кода графического интерфейса, создания классов форм, наследования от базовых виджетов и управления жизненным циклом окон. - Основные компоненты (виджеты) библиотек для разработки графического интерфейса (главные окна, диалоги, поля ввода, кнопки, таблицы, текстовые поля и др.), их свойства, события и методы обработки. - Принципы работы менеджеров компоновки для создания адаптивного и аккуратного интерфейса, корректно отображающегося при изменении размеров окна. - Методы и инструменты для работы с изображениями и видеопотоком в рамках выбранного GUI-фреймворка для реализации функционала фото- и видеофиксации. - Подходы к организации взаимодействия между несколькими формами, включая передачу данных (идентификаторов, статусов) из одной формы в другую, открытие и закрытие окон, навигацию. |  |
|  | -Специалист должен уметь: - Проектировать и реализовывать логику переключения между формами, обеспечивая корректное отображение и скрытие окон, а также обработку сценариев навигации. - Разрабатывать интуитивно понятный и функциональный пользовательский интерфейс для каждой формы, размещая необходимые элементы управления с помощью менеджеров компоновки. - Реализовывать валидацию (проверку корректности) вводимых пользователем данных на формах, а также обрабатывать возможные ошибки (некорректный ввод, отсутствие данных). - Интегрировать модули фото- и видеофиксации в формы, обеспечивая захват изображения с камеры, его отображение в интерфейсе, сохранение и последующую сверку. - Организовывать безопасное хранение и передачу данных (идентификаторов, биометрических параметров) между формами, используя соответствующие структуры данных и механизмы фреймворка. |  |
| 2 | Программирование алгоритмов и интеграция оборудования | 51 |
|  | -Специалист должен знать и понимать: - Полный стек технологий: PyQt5, OpenCV (детекция лиц, аналитика глаз и наклона головы), библиотеки для сравнения лиц (face_recognition, LBPH или embedding), pyttsx3 (синтез речи), speech_recognition (голосовое управление), pyserial (работа с COM-портом). - Принципы архитектуры программного обеспечения для разделения ответственности между модулями (логика, интерфейс, сетевое взаимодействие, работа с оборудованием), обеспечения модульности и поддерживаемости кода. - Методы работы с мультимедиа: захват видео с камеры для идентификации и анализа состояния, воспроизведение видеофайлов и аудио-оповещений. - Принципы объектно-ориентированного программирования (ООП) для моделирования сущностей предметной области и организации кода. - Алгоритмы и подходы к обработке данных в реальном времени: получение показаний с внешних датчиков (пульс, биосигналы), анализ видеопотока (детекция лица, отслеживание глаз, определение наклона головы). - Основы алгоритмов и структур данных: сортировка, поиск, работа со списками, массивами, таблицами, стеками, очередями. - Принципы разработки алгоритмов: алгоритмическое мышление, разбиение задачи на шаги, логические блоки, модульность, инкапсуляция и повторное использование кода. - Технологии распознавания лиц: принципы работы алгоритмов сравнения и идентификации лиц, методы работы с видеопотоком для захвата изображений и их анализа в реальном времени. - Основы работы с последовательными портами (COM/USB) для получения данных от внешних устройств (датчики, Arduino и аналоги). - Методы тестирования и отладки алгоритмов на корректность и производительность. - Основы сетевого взаимодействия между программами (сокеты, HTTP, WebSocket) для обмена данными в реальном времени. |  |
|  | -Специалист должен уметь: - Разрабатывать алгоритмы для решения задач: анализировать требования, выбирать подходящие алгоритмические решения, адаптировать существующие или создавать новые. - Работать с различными инструментами и языками программирования, применять готовые библиотеки для упрощения реализации сложных задач (обработка изображений, распознавание лиц, синтез и распознавание речи). - Создавать графический интерфейс с формами для ввода данных и визуализации информации в реальном времени. - Реализовывать автоматическое определение и отображение подключенных внешних устройств (COM-порты, камеры) в интерфейсе. - Программировать обработку сигналов с датчиков (фильтрация, усреднение, расчёт пороговых значений) и интеграцию их в логику работы приложения. - Реализовывать алгоритмы анализа видеопотока: детекцию лица, отслеживание закрытия глаз, определение наклона головы, другие признаки утомления или потери внимания. - Обеспечивать голосовое сопровождение системы (синтез речи) и распознавание голосовых команд с непрерывным фоновым прослушиванием. - Настраивать и использовать механизмы сетевого обмена данными между локальной и удалённой программами с заданной задержкой. |  |
| 3 | Работа с данными (CSV, файловая система) | 15 |
|  | -Специалист должен знать и понимать: - Основы проектирования и администрирования баз данных (файловые хранилища, реляционные базы, документные хранилища). - Форматы и структуры хранения данных (CSV, JSON, SQL-таблицы), их преимущества и ограничения. - Принципы обеспечения целостности, актуальности и уникальности данных (первичные ключи, ограничения, автоинкремент). - Методы работы с идентификаторами и счётчиками записей. - Основы биометрической идентификации и привязки изображений (фотографий) к учётной записи. - Алгоритмы работы с датой и временем в системах регистрации и логирования. - Требования к обработке и хранению персональных данных (согласно законодательству о защите данных). - Методы верификации и визуализации данных при идентификации. - Основы взаимодействия пользовательского интерфейса (формы ввода данных) с базами данных. - Подходы к обеспечению отказоустойчивости и резервному копированию данных. |  |
|  | -Специалист должен уметь: - Создавать и настраивать базы данных / файловые хранилища для нужд приложения. - Реализовывать автоматическую генерацию уникальных идентификаторов записей (по счётчику или другим правилам). - Организовывать корректное хранение персональных данных с биометрической привязкой (фото + запись в базе). - Настраивать автоматическую запись даты и времени регистрации, времени запуска программ, длительности сеансов. - Обеспечивать сохранение метаданных (время работы, статусы, результаты верификации) в структурированном виде. - Автоматизировать процесс записи данных при нажатии соответствующих кнопок, обеспечивая синхронизацию с другими модулями (фотофиксация, измерение параметров). - Интегрировать модули видеозахвата для привязки фото к идентификатору записи. - Организовывать хранение снимков и связанных файлов в отдельной файловой структуре. - Разрабатывать и тестировать информационные блоки для отображения результатов верификации (успех / ошибка) с чтением данных из хранилища. - Контролировать корректность работы системы, проводить отладку и устранять ошибки доступа к данным. - Обеспечивать защиту и резервное копирование базы данных и связанных файлов. |  |
| 4 | Бережливое производство | 6 |
|  | -Специалист должен знать и понимать: - Принцип «автономизация» или «защита от ошибок» — как встроить проверки на каждом этапе процесса для немедленного обнаружения неполадок и остановки неправильного процесса, чтобы предотвратить создание брака. - Концепцию вытягивающего производства и такт-время — как согласовать скорость работы программы с требованием заказчика, чтобы избежать «перепроизводства» (разработки ненужного функционала) и «ожидания» (простоев при демонстрации). - Принципы стандартизированной работы — для создания чётких, повторяемых сценариев использования программы, которые гарантируют стабильное воспроизведение всех функций. - Методологию «5S» (сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование) — для организации кода и интерфейса, где элементы логично сгруппированы, а ненужные функции убраны. - Непрерывное улучшение— как итеративно улучшать пользовательский опыт и производительность программы, сокращая время и действия, необходимые для достижения цели. |  |
|  | -Специалист должен уметь: - Выявлять и устранять в процессе разработки и демонстрации: 1. Перепроизводство: Создание ненужного функционала, не входящего в ТЗ. 2. Ожидание: Простои из-за плохой организации кода или долгой загрузки модулей. 3. Излишние запасы: Накопление неотлаженного кода или «сырых» функций. 4. Лишние движения: Неэргономичный интерфейс, заставляющий глаз пользователя бегать по экрану. 5. Исправление брака: Поиск и исправление багов, которые можно было предотвратить. - Применять инструмент «Защита от ошибок» - Визуализировать поток создания ценности для процесса демонстрации: выделить действия, добавляющие ценность (показ ключевых функций), и устранить или сократить действия, не добавляющие ценности (ожидание загрузки, настройка вручную). - Обеспечивать «Бережливое программирование»: писать чистый, эффективный и поддерживаемый код, который не расходует лишние ресурсы оборудования (бережное отношение к оборудованию через оптимизацию кода), что косвенно проявляется в стабильной работе и соблюдении временных рамок демонстрации. - Стандартизировать процесс «сопряжения программ»: создать простой, быстрый метод настройки и запуска связи между программами, минимизирующий ручные операции и возможность ошибки настройки. |  |
| 5 | Охрана труда и организация рабочего процесса | 6 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Нормативные требования и передовые методики в области техники безопасности и охраны труда, особенно с учётом условий работы с электрическим оборудованием, компьютерами и периферийными устройствами. - Требования техники безопасности, относящиеся к данному участку и оборудованию (компьютеры, камеры, датчики, внешние контроллеры). - Важность инструктажа по технике безопасности на рабочих местах. - Диапазон средств безопасности, применяемых для защиты себя и окружающих, а также их применение в различных секторах. - Типы опасностей, которые могут встречаться при работе с оборудованием (поражение электричеством, утомление глаз, эргономические риски). - Основы тайм-менеджмента и планирования рабочего времени. - Основные требования к смежным профессиям (электробезопасность, работа с вычислительной техникой). |  |
|  | Специалист должен уметь: - Последовательно следовать нормам охраны труда и техники безопасности, а также передовым методам работы во всех производственных условиях. - Правильно применять все защитное оборудование и средства индивидуальной защиты (СИЗ), системы блокировки, а также предупреждающие указатели. - Распознавать опасные факторы и потенциально опасные ситуации и принимать надлежащие меры для сведения к минимуму риска для себя и окружающих. - Мыслить логически и работать системно при организации рабочего процесса. - Чётко формулировать цели на каждом этапе разработки и демонстрации. - Разделять большие задачи на малые, поддающиеся контролю и оценке. - Эффективно организовывать рабочее пространство (кабели, освещение, расположение оборудования) для безопасной и удобной работы. - Эффективно планировать рабочее время, оставляя резерв на отладку и непредвиденные проблемы. |  |

1.3. Требования к схеме оценки

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице 2.

Таблица 2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел Требований компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы Требований компетенции |  | A | Б | В | Г | Д |  |
|  | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | - | 22 |
|  | 2 | 8 | 12 | 16 | 7 | 8 | 51 |
|  | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | 15 |
|  | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|  | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 20 | 20 | 25 | 25 | 10 | 100,00 |

1.4. Спецификация оценки компетенции

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методы проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Регистрация и биометрическая привязка | Проверка интерфейса (поля, кнопки, навигация). Автоматический захват и сохранение фото. Измерение пульса 30 сек, расчёт порогов, запись в CSV. Обработка ошибок (возраст, лицо, пульс) В ходе демонстрации конкурсант показывает работу модуля. Производится видеозапись экрана (OBS Studio) и действий конкурсанта. Дополнительную видеосъемку выполняет Технический администратор площадки (ТАП). Полученные видео сохраняются на USB-накопитель. Код программы не проверяется, оценка выставляется исключительно по демонстрации работающего ПО. При необходимости эксперты пересматривают видеозапись. |
| Б | Авторизация и голосовой вход | Проверка работы глобального микрофона и распознавания команд. Сравнение лица с фото (порог 80%). Измерение пульса (5–10 сек) и проверка диапазона. Голосовое приветствие, логирование неудачных попыток. В ходе демонстрации конкурсант показывает работу модуля. Производится видеозапись экрана (OBS Studio) и действий конкурсанта. Дополнительную видеосъемку выполняет Технический администратор площадки (ТАП). Полученные видео сохраняются на USB-накопитель. Код программы не проверяется, оценка выставляется исключительно по демонстрации работающего ПО. При необходимости эксперты пересматривают видеозапись. |
| В | Управление и мониторинг в пути | Проверка таймеров (9 часов, обратный отсчёт, пауза). Видеоаналитика (закрытие глаз, наклон головы). Чтение пульса, интегральный статус. Голосовые команды, предупреждения, запись в events_log.csv, отправка тревоги. В ходе демонстрации конкурсант показывает работу модуля. Производится видеозапись экрана (OBS Studio) и действий конкурсанта. Дополнительную видеосъемку выполняет Технический администратор площадки (ТАП). Полученные видео сохраняются на USB-накопитель. Код программы не проверяется, оценка выставляется исключительно по демонстрации работающего ПО. При необходимости эксперты пересматривают видеозапись. |
| Г | Диспетчерская программа мониторинга | Проверка окна выбора (таблица, поиск, сортировка, загрузка списка). Форма мониторинга (фото, ФИО, пульс, статус, терминал). Сетевое взаимодействие (задержка ≤2 с, потеря связи, восстановление). Кнопки: обновить, сброс тревоги, смена оператора. В ходе демонстрации конкурсант показывает работу модуля. Производится видеозапись экрана (OBS Studio) и действий конкурсанта. Дополнительную видеосъемку выполняет Технический администратор площадки (ТАП). Полученные видео сохраняются на USB-накопитель. Код программы не проверяется, оценка выставляется исключительно по демонстрации работающего ПО. При необходимости эксперты пересматривают видеозапись. |
| Д | Интеграционная демонстрация | Сквозные сценарии: регистрация → авторизация → управление → «Внимание» → «Критично» → тревога у диспетчера → сброс. Демонстрация ошибок и дополнительных функций (голос, пауза, смена оператора, потеря связи). Стабильность и соблюдение времени (20 мин). В ходе демонстрации конкурсант показывает работу модуля. Производится видеозапись экрана (OBS Studio) и действий конкурсанта. Дополнительную видеосъемку выполняет Технический администратор площадки (ТАП). Полученные видео сохраняются на USB-накопитель. Код программы не проверяется, оценка выставляется исключительно по демонстрации работающего ПО. При необходимости эксперты пересматривают видеозапись. |

1.5. Содержание конкурсного задания

Общая продолжительность Конкурсного задания: 14 часов 00 минут

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ включает оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта проводится через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 5 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – А, Б, В модулей, и вариативную часть – Г, Д модулей. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

Обязательная к выполнению часть (инвариант) выполняется всеми регионами без исключения на всех уровнях чемпионатов.

Модули вариативной части выбираются регионом самостоятельно в зависимости от потребностей работодателей региона в соответствующих специалистах. Регионы могут использовать вариативные модули, представленные в типовом конкурсном задании. В случае если ни один из модулей вариативной части не подходит под запрос работодателя конкретного региона, то вариативный(е) модуль(и) формируется регионом самостоятельно под запрос работодателя. При этом, время на выполнение модуля(ей) и количество баллов в критериях оценки по аспектам не меняются.

Исключать вариативные модули из конкурсного задания запрещено.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А. Регистрация и биометрическая привязка (инвариант)

Время на выполнения модуля: 3 часа 00 минут

Задания

Разработать форму регистрации оператора, которая последовательно выполняет:

- Ввод текстовых данных и создание записи в CSV.

- Автоматическую фиксацию лица (фото).

- Измерение пульса через Arduino и датчик ЭМГ с расчётом порогов.

Форма №1. Регистрация оператора

Блоки формы (Таблица № 1)

Таблица №1

| № | Блок | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блок данных оператора (ввод с клавиатуры) | Поля: Фамилия, Имя, Отчество, Возраст (целое число, не менее 18). Кнопка «Записать» — при нажатии проверяет возраст, создаёт запись в CSV (см. структуру ниже) с автоматическим id, затем активирует Блок 2 и Блок 3. |
| 2 | Блок автоматической идентификации лица | Запускается после нажатия «Записать» (при успешном сохранении данных). 1. Открывается видеопоток с камеры в отдельной области формы (или всплывающем окне). 2. На видеопотоке отображается прямоугольник вокруг обнаруженного лица (используя OpenCV/Haar Cascade или MediaPipe). 3. Система автоматически делает 3–5 снимков с интервалом 0.5 секунды, когда лицо стабильно детектируется (прямой взгляд, не слишком маленькое/большое). 4. Выбирается лучший снимок по критериям: чёткость (дисперсия Лапласа), оба глаза открыты, минимальный наклон головы. 5. Фото сохраняется в папку operators/ID_XXXXX.jpg, где XXXXX — это числовой id из только что созданной CSV-записи (дополненный ведущими нулями до 5 цифр, например 00042). 6. После сохранения фото видеопоток закрывается (или продолжает показывать, но кнопки управления уже не нужны). |
| 3 | Блок измерения пульса (через Arduino и датчик ЭМГ/BITronics Lab) | Запускается после нажатия «Записать» (параллельно с блоком лица или последовательно — на усмотрение разработчика, но удобнее последовательно: сначала фото, потом пульс). 1. Автоматическое определение COM-порта, к которому подключено устройство. 2. Запись значений пульса в течение 30 секунд (отображается прогресс-бар). 3. Рассчитываются: pulse_normal = среднее арифметическое за 30 секунд (округлить до целого). pulse_threshold_warning = pulse_normal * 1.15 (округлить вверх). pulse_threshold_critical = pulse_normal * 1.30 (округлить вверх). 4. Кнопка «Перемерить» — повторяет 30-секундное измерение (перезаписывает пороги в текущей сессии). 5. После успешного измерения пороги записываются в CSV в соответствующие поля (для данного id). |
| 4 | Кнопка «Завершить регистрацию» | Активна только если: возраст корректен, данные сохранены, фото сделано и сохранено, пульс измерен и пороги рассчитаны. При нажатии: 1. Голосовое сообщение (синтез речи): «Регистрация завершена, [Имя]. Теперь вы можете авторизоваться.» 2. Переход в стартовое окно (или на форму авторизации — по выбору). |

Логика ошибок и блокировки

- Если возраст < 18 → диалоговое окно «Возраст должен быть не менее 18 лет». Кнопка «Записать» не сохраняет данные.

- Если лицо не обнаружено (в течение, например, 10 секунд после запуска камеры) → выводится сообщение «Лицо не обнаружено. Убедитесь, что камера работает, и повторите попытку». Кнопка «Завершить регистрацию» неактивна. Можно предусмотреть кнопку «Повторить захват лица».

- Если пульс не получен (нет данных с COM-порта, или сигнал плохой) → сообщение «Не удалось измерить пульс. Проверьте подключение Arduino и датчика». Кнопка «Завершить регистрацию» неактивна до успешного измерения.

- При любой ошибке пользователь может исправить ситуацию (повторно запустить захват лица или перемерить пульс) без повторного ввода ФИО.

Структура operators_db.csv

Файл сохраняется в той же папке, что и программа. Разделитель — запятая. Первая строка — заголовки. Кодировка UTF-8.

| № | Название поля | Описание | Тип данных | Пример |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | Уникальный идентификатор, назначается автоматически (автоинкремент, начиная с 1) | INTEGER | 42 |
| 2 | last_name | Фамилия | STRING | Иванов |
| 3 | first_name | Имя | STRING | Иван |
| 4 | middle_name | Отчество | STRING | Иванович |
| 5 | age | Возраст (полных лет) | INTEGER | 35 |
| 6 | date | Дата регистрации (ГГГГ-ММ-ДД) | DATE | 2026-04-14 |
| 7 | time | Время регистрации (ЧЧ:ММ:СС) | TIME | 14:35:22 |
| 8 | software_start_time | Время запуска ПО (будет заполнено позже при авторизации) | STRING | — |
| 9 | drive_duration | Время в дороге (секунды, будет заполнено в модуле В) | INTEGER | — |
| 10 | pulse_threshold_warning | Порог внимания (уд/мин) | INTEGER | 86 |
| 11 | pulse_threshold_critical | Критический порог (уд/мин) | INTEGER | 97 |
| 12 | pulse_normal | Норма пульса в покое (уд/мин) | INTEGER | 75 |
| 13 | current_pulse | Текущий пульс (обновляется в модулях Б и В) | INTEGER | — |
| 14 | operator_status | Состояние: НОРМА / ВНИМАНИЕ / КРИТИЧНО | STRING | — |
| 15 | verification_result | Результат верификации (успех/неуспех) | STRING | — |
| 16 | last_voice_command | Последняя распознанная голосовая команда | STRING | — |

Примечание: поля software_start_time, drive_duration, current_pulse, operator_status, verification_result, last_voice_command могут быть пустыми (или содержать значения по умолчанию) при регистрации. Они заполняются в других модулях.

Демонстрация модуля А (не более 10 минут) не входит в конкурсное время

Конкурсант должен показать:

- Ввод данных — заполнение полей ФИО, возраста, нажатие «Записать». Проверка возраста (<18 — ошибка).

- Сохранение в CSV — показ файла с новой записью и автоматически присвоенным id.

- Автоматический захват фото — запуск камеры, появление прямоугольника на лице, автоматическая серия снимков, сохранение фото в operators/ID_XXXXX.jpg, где XXXXX соответствует id.

- Измерение пульса — определение COM-порта, индикация прогресса 30 секунд, расчёт и отображение pulse_normal, pulse_threshold_warning, pulse_threshold_critical.

- Завершение регистрации — после успешного фото и пульса активируется кнопка «Завершить регистрацию», звучит голосовое сообщение, переход в стартовое окно.

- Сценарий ошибки «лицо не обнаружено» — например, закрыть камеру рукой или отвернуться → сообщение об ошибке, кнопка «Завершить регистрацию» неактивна.

Рекомендации по реализации

- Камера: используйте OpenCV (cv2.VideoCapture). Для детекции лица — cv2.CascadeClassifier или MediaPipe Face Detection.

- Выбор лучшего снимка: оценивайте чёткость через cv2.Laplacian().var(), проверку открытых глаз — через MediaPipe Face Mesh (или детектор глаз Хаара).

- Arduino + датчик ЭМГ: предполагается, что устройство присылает по Serial значения пульса (например, строкой "BPM: 72"). Конкурсант должен реализовать парсинг и усреднение.

- COM-порт: перебирать доступные порты (например, от COM1 до COM10 или использовать библиотеку serial.tools.list_ports).

- Голосовое сообщение: использовать pyttsx3 или win32com.client.

Модуль Б. Авторизация и голосовой вход (инвариант)

Время на выполнения модуля: 3 часа 00 минут

Реализовать форму авторизации, которая идентифицирует оператора по лицу и голосовой команде, а также проверяет пульс перед началом работы. Авторизация должна быть максимально автоматизированной и приближенной к реальным системам безопасности.

Форма №2. Авторизация оператора

Элементы и блоки формы (Таблица 2)

Таблица №2

| № | Блок / Элемент | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Видеопоток с камеры | Отображается в реальном времени. На видеопотоке при обнаружении лица рисуется прямоугольник (по умолчанию зелёный). При неуспешной идентификации рамка становится красной. |
| 2 | Кнопка «Старт авторизации» | Запускает процесс авторизации (захват кадра, сравнение с базой, измерение пульса). Дублируется голосовыми командами (см. п. 5). |
| 3 | Область статуса | Текстовое поле для вывода сообщений: «Идёт распознавание лица...», «Оператор определён», «Пульс в норме», «Ошибка: лицо не узнано» и т.д. |
| 4 | Кнопка «Далее» | Активна только после успешной авторизации (лицо + пульс) и получения голосового подтверждения «Да» от оператора. При нажатии выполняется переход в форму «Управление» (Модуль В). |
| 5 | Глобальный микрофон (фоновое распознавание) | Активен на протяжении всего времени работы формы (и других формах тоже всего конкурсного задания). Распознаёт ключевые команды: «Авторизация», «Войти», «Начать работу», «Да», «Нет», «Помощь». Распознавание работает без нажатия кнопок. |

Логика работы (пошагово)

| Шаг | Действие | Реакция системы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оператор произносит голосовую команду «Авторизация», «Войти» или «Начать работу» | Система захватывает текущий кадр с камеры. Запускается процесс сравнения лица со всеми фотографиями в папке operators/ (файлы вида ID_XXXXX.jpg). |
| 2 | Сравнение лиц. | Используется алгоритм сравнения лиц (например, embedding через FaceNet/ArcFace или LBPH с порогом схожести). Выбирается оператор с наибольшим сходством. Порог успеха — не менее 80%. |
| 3 | Если лицо распознано (совпадение ≥80%): | Из operators_db.csv загружаются first_name, middle_name, pulse_normal, pulse_threshold_warning для найденного id. В блоке статуса отображается: «Оператор определён: [ФИО]». Запускается измерение пульса через Arduino (продолжительность 5–10 секунд). |
| 3а | Измерение пульса | Полученное значение current_pulse сравнивается с диапазоном: Нижняя граница = pulse_normal * 0.8 Верхняя граница = pulse_threshold_warning (порог внимания) Если current_pulse в пределах диапазона → пульс в норме. |
| 3б | Если пульс в норме | Голосовое сообщение (синтез речи): «Добро пожаловать, [Имя Отчество]. Ваш пульс в норме. Готовы начать путь?» Кнопка «Далее» становится активной. Микрофон ожидает ответа «Да» или «Нет». |
| 3в | Если пульс не в норме (вышел за границы) | Голосовое сообщение: «Пульс не в норме. Отдохните и повторите авторизацию.» Кнопка «Далее» остаётся неактивной. В статусе отображается причина (слишком высокий/низкий пульс). Авторизация не завершается. |
| 4 | Если лицо не распознано (совпадение <80%) | Голосовое сообщение: «Оператор не определён. Повторите авторизацию.» На видеопотоке рамка вокруг лица (если лицо обнаружено) становится красной. Кнопка «Далее» неактивна. Запись в CSV не обновляется. |
| 5 | После успешной авторизации (лицо + пульс в норме) оператор говорит «Да» | Система голосом: «Начинаем путь. Удачного пути, [Имя]!» Происходит переход в форму «Управление» (Модуль В). В CSV обновляются поля: current_pulse (текущее значение), verification_result = "Успех", last_voice_command = "Да", operator_status = "НОРМА". |
| 5а | Оператор говорит «Нет» | Голосом: «Авторизация отменена. Скажите "Авторизация" снова, когда будете готовы.» Кнопка «Далее» деактивируется, система возвращается в режим ожидания команды. |
| 6 | Команда «Помощь» (в любой момент) | Голосом озвучиваются доступные команды: «Вы можете сказать: Авторизация, Войти, Начать работу, Да, Нет, Помощь.» В области статуса отображается текстовая подсказка. |

Глобальный микрофон:

- Микрофон активен всегда, пока открыта форма авторизации (и в других модулях тоже).

- Распознавание должно быть непрерывным (например, в отдельном потоке) и не блокировать интерфейс.

- При распознавании любой из ключевых команд выполняется соответствующее действие (запуск авторизации, ответ «Да»/«Нет», вызов помощи).

- Если распознана команда, не относящаяся к текущему состоянию (например, «Да» до того, как система спросила), она игнорируется.

Обновление данных в operators_db.csv (при успешной авторизации)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| current_pulse | Последнее измеренное значение пульса (целое число) |
| operator_status | «НОРМА» (при успешной авторизации) |
| verification_result | «Успех» |
| last_voice_command | Последняя распознанная команда (например, «Авторизация» или «Да») |
| software_start_time | Текущее время (ЧЧ:ММ:СС) при переходе в управление (заполняется в модуле В) |

При неуспешной авторизации (verification_result = "Неуспех") запись в CSV не перезаписывается, но должна логировать в отдельный файл auth_attempts.log.

Демонстрация модуля Б (не более 10 минут) не входит в конкурсное время

Конкурсант должен показать:

| № | Сценарий | Что демонстрируется |
| --- | --- | --- |
| 1 | Успешная авторизация | Оператор произносит «Авторизация» → камера распознаёт лицо (прямоугольник зелёный) → измерение пульса (индикация) → пульс в норме → голосовое приветствие «Добро пожаловать, Иван Иванович» → вопрос «Готовы начать путь?» → оператор говорит «Да» → переход в форму управления. |
| 2 | Неуспех — лицо не узнано | Оператор говорит «Авторизация» → лицо не совпадает ни с одним фото в папке → красная рамка → голос «Оператор не определён» → кнопка «Далее» неактивна. |
| 3 | Неуспех — пульс не в норме | Распознано лицо (успешно), но измеренный пульс (например, 110) выходит за верхнюю границу (pulse_threshold_warning) → голос «Пульс не в норме. Отдохните и повторите.» → авторизация не завершается. |
| 4 | Голосовая помощь | В любой момент оператор говорит «Помощь» → система голосом перечисляет доступные команды. |
| 5 | Отказ от авторизации | После успешного распознавания лица и пульса на вопрос «Готовы начать путь?» оператор говорит «Нет» → система отменяет, кнопка «Далее» деактивируется. |

Модуль В. Управление и мониторинг в пути (инвариант)

Время на выполнения модуля: 4 часа 00 минут

Задания

Реализовать форму «Управление» — основной экран во время поездки. Форма должна в реальном времени отслеживать состояние оператора по двум каналам (пульс и видеоаналитика лица), управлять таймером движения, реагировать голосовыми предупреждениями и отправлять тревогу диспетчеру (отдельное сообщение с пометкой ALERT) (пока программа диспетчера не готова далее Модуль Г вывести в отдельном окне-заглушке «Тревога отправлена»).

Форма №3. Управление

Блоки формы (Таблица 3)

Таблица №3

| № | Блок | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация об операторе | Отображаются: ФИО (из CSV), возраст, ID. Данные загружаются после успешной авторизации (из Модуля Б). |
| 2 | Таймеры | Время запуска ПО — фиксируется при входе в форму (текущее системное время, формат ЧЧ:ММ:СС). Время в дороге — нарастающий таймер (секундомер), запускается автоматически при переходе в форму. Формат ЧЧ:ММ:СС. Допустимое время в пути — по умолчанию 09:00:00 (9 часов). Отображается в виде обратного отсчёта (оставшееся время). Формула: оставшееся = допустимое − время_в_дороге. При достижении оставшегося времени = 0 → состояние оператора автоматически становится «КРИТИЧНО». |
| 3 | Видео (аналитика лица) | Отображается крупный план лица оператора с камеры (видеопоток). Реализована аналитика в реальном времени: Закрытие глаз — если глаза закрыты более 2 секунд подряд → триггер «Внимание» (или «Критично», если долго). Наклон головы вперёд/вбок (более 30 градусов от вертикали) → триггер «Внимание». Зевание — распознавание открывания рта → триггер «Внимание». При срабатывании любого из событий в терминальный блок и в голосовой ассистент отправляется сообщение. |
| 4 | Пульс (Arduino + датчик ЭМГ) | Текущее значение пульса (current_pulse) считывается с COM-порта каждую секунду. Сравнивается с порогами из CSV (pulse_normal, pulse_threshold_warning, pulse_threshold_critical). Определяется состояние по пульсу: НОРМА — current_pulse ≤ pulse_threshold_warning ВНИМАНИЕ — pulse_threshold_warning < current_pulse < pulse_threshold_critical КРИТИЧНО — current_pulse ≥ pulse_threshold_critical |
| 5 | Интегральный статус оператора | Вычисляется как наихудший из двух источников (пульс и видео). НОРМА — зелёный индикатор, если оба источника в норме. ВНИМАНИЕ — жёлтый индикатор, если хотя бы один источник в состоянии «Внимание». КРИТИЧНО — красный индикатор, если хотя бы один источник в состоянии «Критично». Индикатор отображается в виде цветного круга/панели с текстовым статусом. |
| 6 | Голосовой ассистент (активный микрофон) | Микрофон активен всё время работы формы. Распознаёт команды (см. Таблицу 4). Система сама инициирует голосовые сообщения при смене статуса (Таблица 5). |
| 7 | Терминальный блок (лог событий) | Текстовое поле (прокручиваемое), куда выводятся все события: изменения статуса, голосовые команды, результаты аналитики, отправка тревоги. Каждая запись содержит временную метку (ЧЧ:ММ:СС). |

Голосовые команды оператора (Таблица 4)

Таблица №4

| Команда | Действие |
| --- | --- |
| «Статус» | Система голосом произносит текущий интегральный статус, пульс и оставшееся время. Пример: «Статус: норма. Пульс 72. Осталось 7 часов 25 минут.» |
| «Пульс» | Голосом озвучивается текущее значение пульса. |
| «Сколько осталось» | Голосом произносится оставшееся допустимое время в пути. |
| «Повтори последнее сообщение» | Повторяется последнее голосовое сообщение системы. |
| «Пауза» | Останавливается нарастающий таймер «Время в дороге» (оставшееся время замораживается). Используется, если оператор делает остановку. |
| «Продолжить» | Возобновляет таймер с того же места. |
| «Помощь» | Голосом перечисляются все доступные команды. |

Инициируемые системой голосовые сообщения (Таблица 5)

Таблица №5

| Событие | Голосовое сообщение |
| --- | --- |
| Вход в форму управления (сразу после авторизации) | «Удачного пути, [Имя Отчество].» |
| Периодическое (каждые 30 минут) или по запросу | «Путь проходит в штатном режиме.» |
| При переходе в состояние «ВНИМАНИЕ» (по пульсу или видео) | «Внимание, необходимо отдохнуть. Ваш [пульс выше нормы / признаки усталости].» |
| При переходе в состояние «КРИТИЧНО» | «Ваше состояние критично. Немедленно остановите движение!» (отдельное сообщение с пометкой ALERT) (пока программа диспетчера не готова далее Модуль Г вывести в отдельном окне-заглушке «Тревога отправлена»). |
| При снижении пульса или улучшении видео (возврат в норму) | «Состояние нормализовалось. Продолжайте движение.» |
| При отправке тревоги диспетчеру | «Тревога отправлена диспетчеру.» (отдельное сообщение с пометкой ALERT) (пока программа диспетчера не готова далее Модуль Г вывести в отдельном окне-заглушке «Тревога отправлена»). |

Логика предупреждений и тревог (Таблица 6)

Таблица №6

| Состояние | Действия |
| --- | --- |
| ВНИМАНИЕ | Жёлтый индикатор на форме. Запись в events_log.csv (см. структуру ниже). Голосовое предупреждение (Таблица 5). Отправка статуса в диспетчерскую программу (через сокет/HTTP). |
| КРИТИЧНО | Красный индикатор, звуковой сигнал (повторяющийся каждые 5 секунд до сброса). Запись в events_log.csv с типом CRITICAL. Голосовое предупреждение с повышенной громкостью. Немедленная отправка тревоги диспетчеру (отдельное сообщение с пометкой ALERT) (пока программа диспетчера не готова далее Модуль Г вывести в отдельном окне-заглушке «Тревога отправлена»). Если состояние не нормализуется в течение 10 секунд — повторная отправка тревоги. При возврате в норму — отправка диспетчеру статуса NORMAL. |

Структура events_log.csv

Файл сохраняется в папке программы, добавляются новые строки (append). Разделитель — запятая. Кодировка UTF-8.

| Поле | Описание | Пример |
| --- | --- | --- |
| timestamp | Дата и время события (ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС) | 2026-04-14 15:22:10 |
| id | ID оператора (из CSV) | 42 |
| event_type | Тип события: WARNING, CRITICAL, STATUS_CHANGE, VOICE_COMMAND, TIMER | WARNING |
| event_text | Описание события | Пульс превысил порог внимания (95) |
| pulse_value | Значение пульса в момент события (целое) | 95 |
| operator_status | Текущий интегральный статус: NORMAL / WARNING / CRITICAL | WARNING |
| source | Источник: camera (видео), sensor (пульс), voice (голосовая команда), timer (таймер) | sensor |

Обновление operators_db.csv в модуле В

В процессе работы модуля В в CSV обновляются следующие поля для текущего id:

| Поле | Когда обновляется |
| --- | --- |
| drive_duration | Каждую секунду (текущее время в дороге в секундах) |
| current_pulse | Каждую секунду (последнее измеренное значение) |
| operator_status | При каждом изменении интегрального статуса |
| last_voice_command | При каждой распознанной голосовой команде |

Демонстрация модуля В (10 минут)

Конкурсант должен показать:

| № | Сценарий | Что демонстрируется |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нормальный режим | Запущена форма «Управление». Отображается ФИО, таймеры идут (время в дороге увеличивается, оставшееся уменьшается). Пульс в норме, лицо в кадре (глаза открыты). Интегральный статус зелёный. Конкурсант подаёт голосовые команды «Статус», «Пульс», «Сколько осталось» — система отвечает голосом. |
| 2 | Переход в «Внимание» | Конкурсант симулирует повышенный пульс (например, трогает датчик или вводит тестовое значение) или закрывает глаза на 2+ секунды. Система переключает статус на жёлтый, голосом произносит предупреждение, в терминале появляется запись, событие пишется в events_log.csv. |
| 3 | Переход в «Критично» | Конкурсант доводит пульс до критического порога (или симулирует длительное закрытие глаз, или достижение нуля оставшегося времени). Система переключает статус на красный, звучит звуковой сигнал, голосом требует остановки, отправляет тревогу диспетчеру (можно показать на заглушке или в логах отправки). |
| 4 | Отправка тревоги диспетчеру | При переходе в «Критично» показывается, что по сокету/HTTP отправлено сообщение (пока программа диспетчера не готова Модуль Г вывести в отдельном окне-заглушке «Тревога отправлена»). |
| 5 | Пауза и продолжение таймера | Оператор говорит «Пауза» → время в дороге останавливается, затем «Продолжить» → таймер идёт дальше. |

Модуль Г. Диспетчерская программа мониторинга (вариатив)

Время на выполнение модуля: 3 часа 00 минут

Задания

Разработать отдельную программу диспетчера, которая получает данные от локальной программы оператора в реальном времени и позволяет выбрать любого зарегистрированного оператора для наблюдения. Программа должна обеспечивать задержку отображения не более 2 секунд и корректно обрабатывать потерю связи.

Состав удалённой программы

При запуске открываются:

- Окно №3. Выбор оператора (основное окно выбора)

- Форма №6. Основная форма мониторинга (открывается после выбора оператора)

Окно №3. Выбор оператора

Назначение:  Предоставить диспетчеру удобный интерфейс для выбора оператора, за которым будет вестись мониторинг, без необходимости запоминать ID.

Состав окна (Таблица 7)

Таблица №7

| Элемент | Описание |
| --- | --- |
| Таблица операторов | Колонки: ID, Фамилия, Имя, Отчество, Возраст, Дата регистрации. Возможность сортировки по любой колонке (клик на заголовок). |
| Поле поиска | Фильтрация таблицы по ФИО (подстрока) или по ID. Обновляется при каждом вводе символа (фильтр "на лету"). |
| Кнопка «Подключиться» | Активна только когда выбран один оператор в таблице. При нажатии открывается Форма №6 для выбранного оператора. |
| Кнопка «Обновить список» | Перечитывает список операторов из источника данных (см. ниже). |
| Кнопка «Выход» | Завершает работу диспетчерской программы. |

Источник данных об операторах (допускается любой из вариантов)

| Вариант | Описание |
| --- | --- |
| Прямое чтение CSV | Чтение файла operators_db.csv (если диспетчерская программа запущена на той же машине, что и локальная программа оператора, и имеет прямой доступ к файлу). |
| HTTP-запрос | Запрос к локальной программе оператора по эндпоинту /api/operators (возвращает JSON-список операторов). В этом случае в настройках указывается IP и порт локальной программы. |

Логика работы (пошагово)

| Шаг | Действие | Реакция системы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Запуск диспетчерской программы | Открывается Окно №3. Автоматически загружается список операторов (через чтение CSV или HTTP-запрос). |
| 2 | Ошибка загрузки | Если список не загрузился (нет файла, нет соединения) — выводится сообщение: «Не удалось загрузить список операторов. Проверьте соединение с локальной программой или доступ к файлу». Кнопка «Подключиться» неактивна. |
| 3 | Диспетчер фильтрует список | Ввод текста в поле поиска → таблица отображает только строки, где ФИО или ID содержат подстроку (регистронезависимо). |
| 4 | Диспетчер выбирает оператора | Клик мышью по строке таблицы → строка подсвечивается, кнопка «Подключиться» становится активной. |
| 5 | Нажатие «Подключиться» | Окно выбора закрывается. Открывается Форма №6, в которую передаётся ID выбранного оператора. |
| 6 | Смена оператора в процессе мониторинга | На Форме №6 нажата кнопка «Сменить оператора» → Форма №6 закрывается, Окно №3 открывается заново (список обновляется автоматически). |

Форма №6. Удалённый мониторинг

Назначение: Отображение данных выбранного оператора в реальном времени (задержка не более 2 секунд), приём тревог и контроль состояния связи.

Блоки формы (Таблица 8)

Таблица №8

| № | Блок | Содержимое и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация оператора | Фотография — загружается из папки operators/ID_XXXXX.jpg (или через API как base64). ФИО, возраст (из данных оператора). Текущие дата и время на стороне оператора (передаются локальной программой). Время запуска ПО оператором, время в дороге, оставшееся время в пути. |
| 2 | Блок состояния | Текущее значение пульса (крупным шрифтом). Цветовой индикатор статуса: Зелёный — НОРМА Жёлтый — ВНИМАНИЕ Красный — КРИТИЧНО Текстовое состояние (например, «НОРМА», «ВНИМАНИЕ: повышенный пульс»). |
| 3 | Индикатор связи | Зелёный — данные обновляются (последнее обновление менее 3 секунд назад). Красный — потеря связи (нет обновлений более 3 секунд). При потере связи выводится сообщение в терминальный блок: «Связь с оператором потеряна». Опционально: запись события в журнал диспетчера. |
| 4 | Терминальный блок | Прокручиваемая лента последних событий от оператора. Примеры сообщений: «Состояние нормальное» «Внимание: повышенный пульс» «Критично: зафиксировано засыпание» «Получено тревожное сообщение» Каждое сообщение содержит временную метку (ЧЧ:ММ:СС). |
| 5 | Кнопки управления | «Обновить» — принудительный запрос текущих данных (игнорирует обычный интервал опроса). «Сброс тревоги» — отправляет оператору команду сбросить звуковую/визуальную тревогу (если локальная программа поддерживает). «Сменить оператора» — закрывает форму и возвращает к Окну №3. «Стоп программа» — завершает работу диспетчерской программы. |

Требования к обмену данными (Таблица 9)

Таблица №9

| Требование | Описание |
| --- | --- |
| Способ передачи | Сокеты, WebSocket, HTTP с периодическим опросом (polling) — любой, обеспечивающий задержку ≤2 секунды. |
| API локальной программы | Локальная программа оператора должна предоставлять API для получения следующих данных по ID: Базовая информация: ФИО, возраст, путь к фото (или само фото). Динамические данные: текущий пульс, интегральный статус, время в дороге, оставшееся время, последние 5–10 событий из терминала. |
| Уведомления об изменении статуса | При изменении статуса (НОРМА → ВНИМАНИЕ → КРИТИЧНО) локальная программа отправляет уведомление (через WebSocket или отдельный POST-запрос). Альтернатива: диспетчер опрашивает данные каждую секунду (polling). |
| Тревога | Тревожное сообщение (статус КРИТИЧНО) должно отобразиться у диспетчера не более чем за 2 секунды с момента его возникновения у оператора. |
| Формат данных | Рекомендуемый JSON-формат: { "id": 42, "status": "CRITICAL", "pulse": 110, "drive_duration": 32400, "remaining_time": 0, "events": [...] } |

Индикация потери связи (Таблица 10)

Таблица №10

| Условие | Действие |
| --- | --- |
| Диспетчер не получил обновлений от оператора в течение 3 секунд | Индикатор связи становится красным. В терминальном блоке появляется сообщение: «Связь с оператором потеряна». В блоке состояния отображается последнее известное значение с пометкой «(данные устарели)». Запись в журнал диспетчера (опционально). |
| Связь восстановилась (получено новое обновление) | Индикатор связи становится зелёным. В терминальном блоке сообщение: «Связь восстановлена». Данные обновляются актуальными значениями. |

Демонстрация модуля Г (не более 10 минут) не входит в конкурсное время

Конкурсант должен показать:

| № | Сценарий | Что демонстрируется |
| --- | --- | --- |
| 1 | Запуск и загрузка списка | Запуск диспетчерской программы → открывается окно выбора оператора. Показывается таблица со всеми зарегистрированными операторами (из operators_db.csv или через API). |
| 2 | Поиск и фильтрация | Диспетчер вводит в поле поиска часть фамилии или ID → таблица динамически фильтруется. |
| 3 | Подключение к оператору | Выбор оператора, нажатие «Подключиться» → открывается Форма №6 с корректными данными выбранного оператора (фото, ФИО, возраст, время запуска, время в дороге и т.д.). |
| 4 | Отображение данных в реальном времени | В локальной программе оператора изменяется пульс (симуляция) → у диспетчера обновляется значение пульса и статус (задержка ≤2 секунды). Смена статуса: НОРМА → ВНИМАНИЕ → КРИТИЧНО → цвет индикатора меняется, появляются соответствующие сообщения в терминальном блоке. |
| 5 | Получение тревоги | Локальная программа переходит в состояние «КРИТИЧНО» → у диспетчера в течение 2 секунд появляется красный мигающий индикатор (или красная рамка) и сообщение «Тревога!». |
| 6 | Потеря связи | Отключение локальной программы (или разрыв сети) → через 3 секунды у диспетчера индикатор связи становится красным, терминал показывает «Связь с оператором потеряна», данные помечаются как устаревшие. |
| 7 | Смена оператора | Нажатие кнопки «Сменить оператора» на Форме №6 → форма закрывается, возвращается Окно №3 (список обновлён). Выбор другого оператора и подключение работают корректно. |

Модуль Д. Интеграционная демонстрация (вариатив)

Время на выполнения модуля: 1 час 00 минут

Продемонстрировать работоспособность локальной программы оператора (модули А, Б, В) и удалённой программы диспетчера (модуль Г) в едином сквозном сценарии, охватывающем полный жизненный цикл мониторинга оператора — от регистрации до критического события и реакции диспетчера.

Подготовка к демонстрации

В течение 1 часа конкурсант должен:

| № | Действие |
| --- | --- |
| 1 | Убедиться, что все модули работают корректно (регистрация, авторизация, управление, диспетчерская программа). |
| 2 | Подключить Arduino Uno + датчик BITronics Lab к COM-порту, проверить передачу сигнала. |
| 3 | Подключить веб-камеру, проверить детекцию лица и захват фото. |
| 4 | Настроить сетевое взаимодействие между локальной и диспетчерской программами (сокеты / HTTP / WebSocket). |
| 5 | Удалить (или очистить) тестовые данные предыдущих запусков (CSV, папку operators/ с фото) для чистого старта. |
| 6 | Подготовить сценарии для эмуляции усталости (закрытие глаз, наклон головы) и изменения пульса (например, трогая датчик или используя тестовый режим). |

Сквозные сценарии демонстрации (Таблица 11)

Таблица №11

| № | Сценарий | Действия конкурсанта | Ожидаемая реакция системы | Ключевые критерии успеха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация нового оператора | 1. Открыть локальную программу → стартовое окно. 2. Выбрать «Регистрация». 3. Ввести ФИО, возраст (≥18). 4. Нажать «Записать». 5. Дождаться автоматического захвата фото (3–5 снимков). 6. Дождаться измерения пульса (30 сек). 7. Нажать «Завершить регистрацию». | Автоматическое присвоение ID. Сохранение записи в operators_db.csv (id, ФИО, возраст, дата/время, пороги пульса). Фото сохранено в operators/ID_XXXXX.jpg. Голосовое сообщение: «Регистрация завершена, [Имя]». Переход в стартовое окно. | 1. ID присвоен и совпадает в CSV и имени фото. 2. Поля pulse_normal, pulse_threshold_warning, pulse_threshold_critical рассчитаны и сохранены. 3. Фото чёткое, лицо в кадре. |
| 2 | Авторизация по лицу и пульсу + голосовое приветствие | 1. В стартовом окне выбрать «Авторизация». 2. Встать перед камерой. 3. Произнести «Авторизация» (или нажать кнопку «Старт»). 4. Дождаться распознавания лица. 5. Дождаться измерения пульса (5–10 сек). 6. На вопрос «Готовы начать путь?» ответить «Да». | Зелёная рамка вокруг лица при распознавании. Голос: «Добро пожаловать, [Имя Отчество]. Ваш пульс в норме. Готовы начать путь?» После «Да» — голос: «Начинаем путь. Удачного пути, [Имя]!» Переход в форму «Управление». | 1. Лицо узнано (сравнение с фото из папки operators/). 2. Текущий пульс в пределах [0.8*норма, порог_внимания). 3. В CSV обновились current_pulse, verification_result = "Успех". |
| 3 | Переход в режим управления, запуск таймера 9 часов | (Продолжение сценария 2, после входа в форму «Управление») | Отображаются ФИО, возраст, ID. Таймер «Время в дороге» начинает расти с 00:00:00. «Оставшееся время» показывает 09:00:00 и начинает убывать. Видеопоток с лица оператора (рамка зелёная). Текущий пульс отображается и обновляется каждую секунду. Интегральный статус — НОРМА (зелёный). | 1. Время запуска ПО зафиксировано. 2. Обратный отсчёт идёт синхронно с нарастающим таймером. 3. Пульс считывается с Arduino. |
| 4 | Эмуляция усталости → «Внимание» → голос | 1. Конкурсант закрывает глаза на 3 секунды (или наклоняет голову, или повышает пульс до порога внимания). 2. Удерживает состояние. | Интегральный статус меняется на ВНИМАНИЕ (жёлтый индикатор). Голос: «Внимание, необходимо отдохнуть. Ваш [пульс выше нормы / признаки усталости].» В терминальном блоке появляется сообщение. Событие записывается в events_log.csv (тип WARNING, источник camera/sensor). Диспетчер (если подключен) видит жёлтый статус. | 1. Реакция на закрытие глаз (более 2 сек) или наклон головы. 2. Голосовое предупреждение. 3. Запись в лог. |
| 5 | Достижение критического состояния → тревога, звук, передача диспетчеру | 1. Конкурсант ещё сильнее повышает пульс (до критического порога) или закрывает глаза на 10 секунд (или доводит оставшееся время до 0). 2. Удерживает состояние. | Интегральный статус КРИТИЧНО (красный индикатор). Голос: «Ваше состояние критично. Немедленно остановите движение!» Звуковой сигнал (повторяющийся). Запись в events_log.csv (тип CRITICAL). Отправка тревоги диспетчеру (по сокету/HTTP). В терминале сообщение «Тревога отправлена диспетчеру». | 1. Реакция на критический пульс / длительное закрытие глаз / нулевое оставшееся время. 2. Отправка тревоги в течение 2 секунд. |
| 6 | Диспетчер видит тревогу, сбрасывает её | 1. Диспетчерская программа уже запущена и подключена к этому оператору (или подключается по ID). 2. Диспетчер наблюдает красный индикатор и мигающую тревогу. 3. Нажимает кнопку «Сброс тревоги». | У диспетчера: красный мигающий индикатор, сообщение «Тревога!». После нажатия «Сброс тревоги»: - Локальная программа получает команду и прекращает звуковой сигнал (если реализовано). - У диспетчера тревога сбрасывается, статус отображается актуальный (если оператор ещё в критичном состоянии — остаётся красный, но без мигания). В терминале диспетчера запись «Тревога сброшена оператором». | 1. Тревога отображается у диспетчера ≤2 сек от возникновения. 2. Кнопка «Сброс тревоги» работает. |

Дополнительные проверки во время демонстрации:

| Что проверяется | Действие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| Голосовые команды в управлении | Оператор говорит «Статус», «Пульс», «Сколько осталось» | Система голосом отвечает корректно. |
| Пауза / продолжение таймера | Оператор говорит «Пауза», затем «Продолжить» | Таймер «Время в дороге» останавливается, потом продолжается. |
| Потеря связи диспетчера | Отключить сеть или закрыть локальную программу | У диспетчера через 3 секунды индикатор связи красный, сообщение о потере связи. |
| Смена оператора у диспетчера | Нажать «Сменить оператора», выбрать другого | Диспетчер видит данные другого оператора. |

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

2.1 Общие правила

Время, отведенное на выполнение конкурсной части, не должно превышать 8 часов в день (Основная), 4 часа в день (Юниоры).

Из конкурсного задания запрещается исключать как инвариантные, так и вариативные модули, вне зависимости от этапа Чемпионата, в рамках которого это Конкурсное задание реализуется. Вариативный модуль может быть полностью изменен согласно требованиям индустрии в Субъекте Российской Федерации или в соответствии с оборудованием, которое будет использоваться на конкурсной площадке.

Для публичного освещения Чемпионата рекомендуется проводить прямые видеотрансляции с площадки на любом доступном сервисе или социальной сети, ссылки на трансляцию размещать в группах, беседах, социальных сетях.

После изменения Конкурсного задания в Д-2 (день экспертов), эксперты, обязаны соблюдать секретность этой информации.

Измененное конкурсное задание выдается по модульно, перед каждым модулем конкурсного дня. Конкурсантам предоставляется 15 минут (которые не учитываются в общем времени соревнования) для ознакомления и получения ответов на возникающие вопросы.

В группу оценивания необходимо обязательно приглашать индустриального эксперта. Присутствовать при оценке своего конкурсанта экспертом наставникам разрешается, но, если эксперт наставник будет вмешиваться в оценку, комментировать работу оценочной группы, спорить он обязан покинуть конкурсную площадку на время оценки.

Перед началом работы все конкурсанты обязаны пройти инструктаж по технике безопасности и безопасным приемам организации труда. Рабочие места между командами распределяются путем жеребьевки в системе ЦСО за день до начала чемпионата и не меняются до окончания чемпионата.

В процессе выполнения конкурсных заданий (включая перерывы), конкурсанты имеют право общаться со своими экспертами наставниками только в присутствии эксперта, не имеющего заинтересованности в получении преимуществ данным конкурсантом перед другими конкурсантами (экспертов других конкурсантов, либо индустриальных экспертов).

Телефоны, гарнитуры к ним и другие гаджеты, позволяющие слушать музыку или переговариваться/переписываться использовать на площадке во время работы запрещается конкурсантам и экспертам, за исключением индустриального эксперта (руководителя группы оценки), технического администратора площадки, главного эксперта, эксперта-методиста на площадке. Такие устройства подлежат сдаче главному эксперту или техническому администратору площадки или оставляют в личных вещах (комнаты экспертов/комната конкурсантов).

2.2 Нарушения и штрафные санкции

В случае нарушений требований специальных правил компетенции и Положения об этики предусмотрены штрафные санкции.

Участники этапа Чемпионатов должны принять все меры для изучения и устранения любых нарушений, урегулирования споров доапелляционного порядка.

Предложение по решению спора или устранению нарушения выносится Главным экспертом на голосование экспертов, аккредитованных на площадке.

Решение принимается простым большинством голосов экспертов (50% + 1 голос). Кворум достигается при участии в голосовании не менее 80% экспертов, аккредитованных на площадке данной компетенции.

Результаты доапелляционного рассмотрения нарушений и споров оформляются протоколом, в котором должны быть отражены: описание рассматриваемой ситуации, предложенное решение по ней, включая описание штрафных санкций (если применимо), результаты голосования экспертов, аккредитованных на площадке, с подписями участников голосования.

Принципы применения:

1.  Предложение по применению санкций выносится Главным экспертом на голосование экспертов, аккредитованных на площадке.

2. Время отстранения в случае нарушения отсчитывается только от конкурсного времени (время, отведенное на выполнение задания).

3. Все нарушения фиксируются в Протоколе нештатных ситуаций.

4. Повторное нарушение влечет за собой санкцию следующего уровня.

5. Любое лицо (эксперт, волонтер, технический администратор площадки, другой конкурсант) может сообщить о предполагаемом нарушении.

Таблица нарушений и штрафных санкций на конкурсной площадке Чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Проектирование нейроинтерфейсов» представлена ниже.

Таблица 4

| Категория | Нарушение | Описание | Штрафная санкция для конкурсанта | Штрафная санкция для эксперта-наставника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория 1: Техника безопасности | 1.1 Грубое нарушение ТБ, создающее непосредственную опасность. | 1.1.1 Создание короткого замыкания (КЗ) умышленно или по грубой неосторожности | Удаление с площадки на 10 мин. для инструктажа и повторения ТБ + устранение нарушения. | Официальное предупреждение. Удаление с площадки на 10 мин. для инструктажа и повторения ТБ + устранение нарушения. |
|  |  | 1.1.2 Использование инструмента не по назначению, создающее опасность |  |  |
|  |  | 1.1.3 Умышленные действия, создающие риск для окружающих |  |  |
|  |  | 1.1.4 Несоблюдение правил пожарной безопасности: оставленное без присмотра устройство на базе микроконтроллера Arduino, подключенного к источнику питания |  |  |
|  | 1.2 Незначительное нарушение ТБ. | 1.2.1 Беспорядок на рабочем месте, создающий высокий риск случайного короткого замыкания или падения инструментов или электронных компонентов на пол | Удаление на 10 мин. для инструктажа и повторения ТБ |  |
| Категория 2: Списывание, связь | 2.1 Попытка получить внешнюю подсказку. | 2.1.1 Наличие шпаргалки (даже если не использовалась). | Удаление с площадки на 10 мин. | Официальное предупреждение, Удаление эксперта из зоны конкурса на 10 мин. вместе с конкурсантом. |
|  |  | 2.1.2 Использование заранее приготовленных шпаргалок, кодов |  |  |
|  |  | 2.1.3 Передача информации любым способом (записки, беспроводные устройства, накопители) между экспертом и конкурсантом или между конкурсантами |  |  |
|  |  | 2.1.4 Прямое общение эксперта-наставника с конкурсантом в ходе конкурсного дня касаемо выполнения конкурсного задания |  |  |
|  | 2.2 Разглашение результатов | 2.2.1 Попытка получить информацию о результатах оценки или содержании заданий до официального объявления | Удаление на 10 мин. Для повторения Положения об этике и Положения о ВЧД |  |
|  |  | 2.2.2 Разглашение изменений в конкурсном задании | Удаление на 10 мин. Для повторения Положения об этике и Положения о ВЧД | Официальное предупреждение. Удаление эксперта из зоны конкурса на 10 минут вместе с конкурсантом. |
|  |  | 2.2.3 Разглашение результатов оценки конкурсного модуля |  | Официальное предупреждение. Удаление эксперта из зоны конкурсной площадки на время оценки своего конкурсанта |
|  | 2.3 Использование запрещенных материалов | 2.3.1 Использование запрещенных устройств (смартфоны, умные часы, наушники с радиосвязью). | Удаление на 10 мин. для инструктажа по специальным правилам компетенции и повторения Положения об этике и Положения о ВЧД | Устное предупреждение. Удаление на 10 мин. для инструктажа по специальным правилам компетенции и повторения Положения об этике и Положения о ВЧД |
| Категория 3: Дисциплина и этика | 3.1 Неспортивное поведение. | 3.1.1 Грубость, оскорбления, попытки помешать другому участнику. | Удаление с площадки на 15 мин. Для повторения Положения об этике и Положения о ВЧД | Удаление эксперта с конкурсантом из зоны конкурса на 15 мин. |
|  |  | 3.1.2 Неэтичное поведение: грубость, оскорбления в адрес других конкурсантов, экспертов, волонтеров. |  |  |
|  | 3.2 Несоблюдение регламента. | 3.2.1 Выход за пределы рабочей зоны без разрешения. | Устное предупреждение. Удаление с площадки на 10 мин. | Устное предупреждение. Удаление с площадки на 10 мин. вместе с конкурсантом |
|  |  | 3.2.2 Несвоевременное прибытие на площадку в конкурсный день без уважительной причины | Удаление с площадки на 5 мин. (опоздание = потеря времени). | опоздание = потеря времени на выполнения модуля конкурсантом |
|  | 3.3 Умышленная порча оборудования или работы другого конкурсанта. |  | Удаление с площадки от 10 минут до 1 часа. В зависимости от тяжести ущерба. Во время остранения обязательно повторение Положения об этике и Положения о ВЧД | Удаление с площадки от 10 минут до 1 часа. В зависимости от тяжести ущерба. Во время остранения обязательно повторение Положения об этике и Положения о ВЧД |

При обнаружении нарушений:

- Немедленная реакция: Конкурсанту/эксперту объявляется о нарушении.

- Фиксация: Инцидент заносится в протокол, который формирует Главный эксперт. Предложение по применению санкций выносится Главным экспертом на голосование экспертов, аккредитованных на площадке. Протокол формируется не на каждый случай, а фиксируются нарушения и применение штрафных санкций на каждый конкурсный день.

- Повторное нарушение: Если после возвращения нарушение повторяется, применяется санкция на увеличение времени отстранения +10 минут. Систематические нарушения могут привести к дисквалификации по итогам рассмотрения Комиссией по этике после официального обращения к Федеральному оператору (что уже прописано в общем Положении по этике).

Санкции применяются исключительно на основании доказанных фактов нарушения. Бремя доказательства лежит на стороне, сообщившей о нарушении.

Любые санкции накладываются только путем голосования экспертов, аккредитованных на площадке. Решение принимается простым большинством голосов экспертов (50% + 1 голос). Кворум достигается при участии в голосовании не менее 80% экспертов, аккредитованных на площадке данной компетенции. По итогу голосования оформляется протокол с решением.

2.3. Личный инструмент конкурсанта

Список оборудования, которые конкурсант может или должен привезти с собой на соревнование.

Определенный - нужно привезти оборудование в наборе или по списку, набор представлен в таблице 5:

Таблица 5

| № | Наименование оборудования | Описание | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор "Юный нейромоделист. Проектирование нейроинтерфейсов" | Плата Arduino Uno, оснащенная гальванической развязкой - 1 шт. Модуль для регистрации электрической активности мышц (ЭМГ/ЭКГ) - 4 шт. Модуль кожно-гальванической реакции (КГР) - 1 шт. Модуль Пульса - 1 шт. Провод-электрод для модуля ЭМГ/ЭКГ - 4 шт. Электроды для регистрации КГР (к модулю КГР) - 1 шт. Беспаечная макетная плата на 830 точек - 1 шт. Аккумулятор типа "Крона" - 2 шт. Зарядное устройство для аккумулятора типа "Крона" - 1 шт. | 1 шт. | Подробное описание набора по ссылке: https://bitronicslab.com |

Список оборудования представлен в таблице 6.

Таблица 6

| № | Наименование оборудования | Описание | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноканальный сенсор сигналов (Модуль ЭМГ/ЭКГ | Сенсор имеет возможность регулировки усиления сигнала. Сенсор снабжен разъемами PLS 2.54 мм. Один разъем служит для подключения сенсора к макетной плате, другой - для подключения сенсора к одноразовым ЭМГ/ЭКГ-электродам, прикрепляемым к поверхности кожи человека. Обозначение на модуле - "EMG/ECG". Число каналов считывания сигнала – 1. Напряжение питания модуля - 5 В постоянного тока | 4 шт. | Модуль BiTronics Lab |
| 2 | Сенсор кожно-гальванической реакции (Модуль КГР) | Обозначение на модуле - "GSR". Предназначен для регистрации сопротивления поверхности кожи человека. Регистрация сигнала осуществляется неинвазивно. Электроды для считывания сигнала крепятся на подушечки пальцев руки человека. Плата должна быть снабжена разъемом PLS 2.54 мм для возможности подключения к макетной плате. Число каналов считывания сигнала – 1. Напряжение питания модуля - 5 В постоянного тока. | 1 шт. | Модуль BiTronics Lab |
| 3 | Сенсор пульса (Модуль Пульс) | Обозначение на сенсоре - "Pulse". Осуществляет регистрацию сигнала фотоплетизмограммы. Измерение сигнала осуществляется неинвазивно, путем считывания изменения оптической отражательной способности ткани человека, которая обусловлена изменением находящегося там объема крови. Регистрация осуществляется при прикладывании оптической пары «светодиоды + фотодиод» модуля к поверхности кожи человека. Области считывания: подушечки пальцев руки. Сенсор снабжен разъемом PLS 2.54 мм для возможности подключения к макетной плате. Число каналов считывания сигнала – 1. Напряжение питания модуля - 5 В постоянного тока. | 1 шт. | Модуль BiTronics Lab |
| 4 | Электроды для КГР | Длина проводов, соединяющих плату сенсора с электродами, должна быть не менее 100 мм. | 1 шт. | BiTronics Lab |
| 5 | Провод для модуля ЭМГ/ЭКГ | Представляет собой шлейф длиной не менее 500 мм. Предназначен для соединения сенсора ЭМГ к одноразовым электродам, которые располагаются на теле человека. | 4 шт. | BiTronics Lab |
| 6 | Аппаратное средство для построения систем автоматики и робототехники, оборудованное модулем гальванической развязки | 1. Микроконтроллер: ATmega328 2. Разрядность: 8 бит 3. Напряжение питания: 5 В 4. Входное напряжение (рекомендуемое): 7-12 В 5. Входное напряжение (предельное): 6-20 В 6. Цифровые выводы I/O: 14 линий (6 из них - ШИМ) 7. Аналоговые входы: 6 (АЦП) 8. Максимальный ток на выводе I/0: 20 мА (для каждого вывода) 9. Максимальный ток на выводе 3,3V: 50 мА 10. Flash-память: 32 Кб (из них 0.5 Кб используются под загрузчик) 11. SRAM-память: 2 Кб 12. EEPROM-память: 1 Кб 13. Тактовая частота: МГц 14. Длина: 68,6 мм 15. Ширина: 53,4 мм 16. Вес: 25 г. | 2 шт. | Arduino UNO оборудованное модулем гальванической развязки |
| 7 | Аккумулятор крона Li-ion 9V | Технология : Li-ion Тип: аккумулятор Емкость: 650мАч Рабочее напряжение: 8.4 В Типоразмер: Крона | 2 шт | Аккумулятор крона Li-ion Soshine 9 V - 7,4 V- 650 (680) mAh перезаряжаемый или аналог |
| 8 | Зарядное устройство для кроны | Зарядное устройство для кроны 2 слота | 1 шт | Зарядное устройство Soshine V1 (Ni-MH/Li-ion) (2 слота) для кроны или аналог |
| 9 | Адаптер (клемма, контактная площадка под Крону) | кабель для батареи 9V Крона - DC 5.5 x 2.1 (M) GSMIN AK02 для Arduino / Разъем, клемма, контактная площадка под Крону | 4 шт |  |

2.4. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

Список оборудования, которые запрещено приносить на соревнования.

Запрещается приносить и использовать на конкурсной площадке:

  - Ноутбук

  - Планшет

  - Смарт часы

  - Наушники

  - Беспроводные устройства

  - Записывающие устройства

  - Внешние накопители и флешки

  - Мобильный телефон/смартфон

2.5 Формирование отчетной документации ГЭ

Главный эксперт обязан предоставить отчёт менеджеру компетенции в течение пяти рабочих дней после окончания этапа чемпионата. В отчете должна содержаться следующая информация:

| Полное наименование этапа Чемпионата |  |
| --- | --- |
| Регион проведения |  |
| Сроки проведения чемпионата |  |
| Наименование компетенции |  |
| ФИО Главного эксперта |  |
| Контактные данные ГЭ (e-mail, моб.телефон) |  |

Задачи этапа Чемпионата по компетенции:

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |

Краткая характеристика этапа Чемпионата по компетенции:

Таблица 1. Данные об экспертах – наставниках (ЭН), международных экспертах (МЭ) и индустриальных экспертах (ИЭ)

| № п\п | ФИО эксперта | Статус, роль (ЭН, МЭ, ИЭ) | Наименование Региона/ Страна |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| N |  |  |  |

Таблица 2. Данные о конкурсантах этапа Чемпионата

| № п\п | ФИО конкурсанта | Наименование Региона |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| N |  |  |

Анализ проведенного этапа Чемпионата по компетенции

1. Подготовка комплекта конкурсной документации (описать как проходил процесс, с какими сложностями столкнулись)

2. Согласование комплекта конкурсной документации (описать как проходил процесс взаимодействия с индустриальным экспертом (ами)и менеджером компетенции, с какими сложностями столкнулись)

3. Взаимодействие с техническим администратором площадки (описать как проходил процесс взаимодействия с ТАП, с какими сложностями столкнулись)

4. Организация работы группы оценки (описать процесс работы группы оценки и взаимодействия с руководителем группы оценки и оценивающими экспертами, с какими сложностями столкнулись)

5. Организация работы с экспертами - наставниками (описать перечень активностей, проводимых с экспертами - наставниками, с какими сложностями столкнулись, какие выводы сделали по итогам проведенных мероприятий)

6. Организация работы с партнерами компетенции (описать перечень мероприятий, проведённых с партнерами, с какими сложностями столкнулись, какие выводы сделали по итогам проведенных мероприятий, каких результатов удалось достичь)

7. Организация работы с конкурсантами (описать перечень активностей, проводимых с конкурсантами, с какими сложностями столкнулись, какие выводы сделали по итогам проведенных мероприятий)

8. Организация медиасопровождения этапа Чемпионата по компетенции (описать как освещался этап Чемпионат внутри компетенции: публикации в СМИ, размещение постов, информации в социальных сетях компетенции и прочее)

9. Обобщенный анализ и выводы по результатам этапа Чемпионата по компетенции (описать были ли внештатные ситуации, и как они решались, проблемы, с которыми столкнулись в процессе проведения, «интересные» моменты этапа Чемпионата, выводы)

10. Ваши предложения по организации и проведению этапа Чемпионата, комментарии

Примечание: приложить (в данный документ) 2-3 фотографии с этапа Чемпионата

Главный эксперт                                              __________________ /  ФИО /

подпись

3. Приложения

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение 2. Матрица конкурсного задания

Приложение 3. Инструкция по охране труда

Приложение 4. Руководство по оцениванию конкурсного задания

Приложение 5. Src

Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.